| Зо-на | Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конденсаторы К10-17в ОЖ0.460.107ТУ |  |  |
|  |  | К53-65 АЖЯР.673546.004ТУ |  |  |
|  | С1-C47 | К10-17в-М47-33 пФ10% | 47 |  |
|  | С48-C55 | К10-17в-Н90-0,1 мкФ | 8 |  |
|  | С56, С57 | К10-17в-М47-100 пФ±10% | 2 |  |
|  | С58-C70 | К10-17в-Н90-0,1 мкФ | 13 |  |
|  | C71, С72 | К53-65«B»-10В-10мкФ±10% | 2 |  |
|  | С73-C77 | К10-17в-Н90-0,1 мкФ | 5 |  |
|  | C78, С79 | К53-65«B»-10В-10мкФ±10% | 2 |  |
|  | С80-C87 | К10-17в-Н90-0,1 мкФ | 8 |  |
|  | С88-C95 | К10-17в-Н90-0,1 мкФ | 8 |  |
|  | С96-C98 | К10-17в-М47-100 пФ±10% | 3 |  |
|  | С99-C102 | К10-17в-Н90-0,1 мкФ | 4 |  |
|  | C103-С105 | К53-65«B»-10В-10мкФ±10% | 3 |  |
|  | C106 | К53-65«E»-25В-22 мкФ±10% | 1 |  |
|  | C107 | К53-65«Е»-32В-22 мкФ±10% | 1 |  |
|  | C108, С109 | К53-65«E»-25В-22 мкФ±10% | 2 |  |
|  | C110-C114 | К53-65«B»-10В-10 мкФ±10% | 5 |  |
|  | C115-C122 | К10-17в-Н90-0,1 мкФ | 8 |  |
|  | C123-C126 | К10-17в-М47-100 пФ±10% | 4 |  |
|  |  | Микросхемы |  |  |
|  | D1-D7 | SN74LVC8T245DWR, ф. TI | 7 |  |
|  | D8 | 5115НВ015 АЕНВ.431320.515-01ТУ | 1 |  |
|  | D9 | 1272ПН3Т АЕЯР.431320.420ТУ | 1 |  |
|  | D10 | 5019ЧТ2Т АЕЯР.431320.855ТУ | 1 |  |
|  | D11 | 1446ПВ2У АЕЯР.431320.433ТУ | 1 | Допуск. замена на AD9221AR, |
|  |  |  |  | ф.Analog Devices |
|  | D12, D13 | SN74LVC8T245DWR, ф. TI | 2 |  |
|  | D14, D15 | 1594ЛА3Т АЕЯР.431200.208-07ТУ | 2 |  |
|  | DA1 | 1432УД20БУ АЕЯР.431100.280-13ТУ | 1 |  |
|  | DA2-DA4 | 140УД17А ВК АЕЯР.431130.171-17ТУ | 3 |  |
|  | DA5 | 1158ЕН3.3ВХ АЕЯР.431420.773ТУ | 1 |  |
|  | DA6 | 1325ЕН2.5У АЕЯР.431420.762-02ТУ | 1 |  |
|  | DA7 | 1325ЕН1.8У АЕЯР.431420.762-02ТУ | 1 |  |
|  | DA8 | 5321ЕМ06А5 АЕНВ.431420.461-03ТУ | 1 |  |
|  | G1 | Генератор ГК81-П-9-8М ТУ 6329-019-07614320-99 | 1 |  |
|  | L1-L4 | Микродроссель МДГ2-2200 КВШУ.670114.001 ТУ | 4 |  |
|  |  | Резисторы Р1-12 АЛЯР.434110.005 ТУ |  |  |
|  | R1-R47 | Р1-12-0,1-100 Ом5%-Т | 47 |  |
|  | R48* | Р1-12-0,1-536 Ом ±2%-Т | 1 | 1 кОм; 1,87 кОм |
|  | R49* | Р1-12-0,1-536 Ом ±2%-Т | 1 | 1 кОм; 1,87 кОм |
|  | R50* | Р1-12-0,1-324 Ом ±2%-Т | 1 | 845 Ом, допускается замена перемычкой |
|  |  | Резисторы Р1-12 АЛЯР.434110.005 ТУ |  |  |
|  | R51, R52 | Р1-12-0,1-1 кОм ±2%-Т | 2 |  |
|  | R53 | Р1-12-0,1-1 кОм ±2%-Т | 1 | Допуск. отсутствие |
|  | R54 | Р1-12-0,25-52,3 Ом ±2%-Т | 1 |  |
|  | R55 | Р1-12-0,1-1,27 кОм ±2%-Т | 1 |  |
|  | R56 | Р1-12-0,1-2 кОм ±2%-Т | 1 |  |
|  | R57 | Р1-12-0,1-3,24 кОм ±2%-Т | 1 |  |
|  | R58 | Р1-12-0,1-1,91 кОм ±2%-Т | 1 |  |
|  | R59 | Р1-12-0,1-5,11 кОм ±2%-Т | 1 |  |
|  | R60, R61 | Р1-12-0,1-33,2 Ом ±2%-Т | 2 |  |
|  | R62 | Р1-12-0,1-4,7 кОм ±5%-Т | 1 |  |
|  | R63 | Р1-12-0,1-100 Ом ±5%-Т | 1 |  |
|  | R64-R67 | Р1-12-0,1-10 кОм ±2%-Т | 4 |  |
|  | R68-R70 | Р1-12-0,1-3 кОм ±5%-Т | 3 |  |
|  | R71 | Р1-12-0,1-6,34 кОм ±2%-Т | 1 |  |
|  | R72, R73 | Р1-12-0,1-3,57 кОм ±2%-Т | 2 |  |
|  | R74, R75 | Р1-12-0,1-511 Ом ±2%-Т | 2 |  |
|  | R76-R78 | Р1-12-0,1-100 Ом ±5%-Т | 3 |  |
|  | R79-R83 | Р1-12-0,1-1 кОм ±2%-Т | 5 |  |
|  | R84 | Р1-12-0,1-330 Ом ±5%-Т | 1 |  |
|  | R85 | Р1-12-0,1-240 Ом ±5%-Т | 1 |  |
|  | R86 | Р1-12-0,1-180 Ом ±5%-Т | 1 |  |
|  | R87 | Р1-12-0,1-510 Ом ±5%-Т | 1 |  |
|  | VD1-VD4 | Стабилитрон 2С147А СМ3.362.805ТУ | 4 |  |
|  | X1, X2 | Вилка СНП 59-96/94×11В-23-1-В НЩ0.364.061 ТУ | 2 |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входя- щий номер сопрово- дитель- ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | анули- рован- ных |  |  |  |  |  |